.EPSOM PLAYHOUSE HANGING PLOT...

PRODUCTION :  								 DATE :

| BAR | HANG | DISTANCE FROM PROS (m) | DISTANCE FROM STAGE EDGE (m) |
| --- | --- | --- | --- |

| 22 | Cyc - permanent | 7.60 | 8.92 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 |  | 7.40 | 8.72 |
| 20 |  | 7.20 | 8.52 |
| Winch | Cyc LX | 6.90 | 8.22 |
| 19 | Border | 6.60 | 7.92 |
| 18 |  | 6.40 | 7.72 |
| 17 |  | 6.20 | 7.52 |
| Winch | LX4 | 6.03 | 7.35 |
| 16 |  | 5.80 | 6.12 |
| 15 |  | 5.60 | 6.92 |
| 14 |  | 5.38 | 6.70 |
| 13 |  | 5.15 | 6.47 |
| Winch | LX3 | 4.93 | 6.25 |
| 12 |  | 4.63 | 5.95 |
| 11 | Black Tabs - permanent | 4.25 | 5.57 |
| 10a | Border - permanent | 4.20 | 5.52 |
| 10 |  | 3.98 | 5.30 |
| 9 |  | 3.63 | 4.95 |
| 8 |  | 3.43 | 4.75 |
| Winch | LX2 | 3.18 | 4.50 |
| 7 |  | 2.85 | 4.17 |
| 6 |  | 2.68 | 4.00 |
| 5 |  | 2.48 | 3.80 |
| 4 |  | 2.27 | 3.59 |
| 3 |  | 2.07 | 3.39 |
| 2 | Cinema screen - permanent | 1.87 | 3.19 |
| Winch | LX1 | 1.62 | 2.94 |
| 1 |  | 1.32 | 2.64 |
| 0 | House border - permanent | 1.07 | 2.39 |

SWL  :	Hemps 1-10, 12-22   250kg

NOTE :

Allow  for borders DS of LX 2, 4 and cyc LX bar plus masking for any flown pieces.

If possible leave 1 bar each side of each LX bar empty to avoid snagging flown pieces on lanterns.

All winches 300kg

11 handwinch 225kg

0 and 10a : 50kg

All bars are 10m long.